Packet Tracer - توصيل موجّه بشبكة LAN (الإصدار الخاص بالمدرب)

ملاحظة للمدرب: يشير لون الخط الأحمر أو التظليل الرمادي إلى النص الذي يظهر في نسخة المدرب فقط.

جدول العنونة

| جهاز | واجهة | عنوان IP | قناع الشبكة الفرعية | العبّارة الافتراضية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | ‎255.255.255.0 | غير متوفر |
| R1 | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | غير متوفر |
| R1 | S0/0/0 (DCE) | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | غير متوفر |
| R2 | G0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | غير متوفر |
| R2 | G0/1 | 10.1.2.1 | 255.255.255.0 | غير متوفر |
| R2 | S0/0/0 | ‎209.165.200.226 | ‎255.255.255.252 | غير متوفر |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | ‎255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | NIC | 10.1.1.10 | 255.255.255.0 | 10.1.1.1 |
| PC4 | NIC | 10.1.2.10 | 255.255.255.0 | 10.1.2.1 |

الأهداف

الجزء 1: عرض معلومات الموجّه

الجزء 2: تكوين واجهات الموجّه

الجزء 3: التحقق من التكوين

عرض معلومات الواجهة على R1.

ملاحظة: انقر فوق أحد الأجهزة، ثم انقر فوق علامة التبويب CLI للوصول إلى سطر الأوامر مباشرة. كلمة مرور وحدة التحكم هي cisco. كلمة مرور EXEC ذي الامتيازات هي  class.

الأسئلة:

    - ما الأمر الذي يعرض إحصائيات لكل الواجهات التي تم تكوينها على الموجّه؟

اكتب إجاباتك هنا.

show interfaces

    - ما الأمر الذي يعرض معلومات حول واجهة Serial 0/0/0 فقط؟

اكتب إجاباتك هنا.

show interface serial 0/0/0

    - أدخل الأمر لعرض إحصائيات الواجهة Serial 0/0/0 على R1 وأجب على الأسئلة التالية:

      - ما عنوان IP المكوّن على R1؟

اكتب إجاباتك هنا.

209.165.200.225/30

      - ما عرض النطاق الترددي على الواجهة Serial 0/0/0؟

اكتب إجاباتك هنا.

1544 كيلوبت في الثانية

    - أدخل الأمر لعرض إحصائيات الواجهة GigabitEthernet 0/0 وأجب على الأسئلة التالية:

      - ما عنوان IP على R1؟

اكتب إجاباتك هنا.

لا يوجد عنوان IP مكوّن على واجهة GigabitEthernet 0/0.

      - ما عنوان MAC الخاص بواجهة GigabitEthernet 0/0؟

اكتب إجاباتك هنا.

000d.bd6c.7d01

      - ما النطاق الترددي (BW) على الواجهة GigabitEthernet 0/0؟

اكتب إجاباتك هنا.

1000000 kbits

اعرض قائمة مختصرة بالواجهات الموجودة على R1.

الأسئلة:

    - ما الأمر الذي يعرض ملخصًا مختصرًا عن الواجهات الحالية والحالات وعناوين IP المخصصة لها؟

اكتب إجاباتك هنا.

show ip interface brief

    - أدخل الأمر على كل موجّه وأجب عن الأسئلة التالية:

      - كم عدد الواجهات التسلسلية الموجودة على R1 وR2؟

اكتب إجاباتك هنا.

يشتمل كل موجّه على واجهتين تسلسليتين.

      - كم عدد واجهات Ethernet الموجودة على R1 وR2؟

اكتب إجاباتك هنا.

يشتمل R1 على 6 واجهات Ethernet ويشتمل R2 على واجهتي Ethernet.

اكتب إجاباتك هنا.

قم بتكوين واجهة GigabitEthernet 0/0 على R1.

    - أدخل الأوامر التالية لعنونة واجهة GigabitEthernet 0/0 وتنشيطها على R1:

Open a configuration window

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

    - من الممارسات الجيدة أن تقوم بتكوين وصف لكل واجهة يساعدك في توثيق الشبكة. قم بتكوين وصف للواجهة يشير إلى نوع الجهاز المتصلة به هذه الواجهة.

R1(config-if)# description LAN connection to S1

قم بتكوين واجهات Gigabit Ethernet المتبقية على R1 و R2.

    - استخدم المعلومات الواردة في جدول العناوين لإنهاء تكوينات الواجهة لـ R1 وR2.  لكل واجهة، قم بعمل ما يلي:

      - أدخل عنوان IP وقم بتنشيط الواجهة.

      - قم بتكوين وصف مناسب.

    - تحقق من تكوينات الواجهة.

انسخ التكوينات نسخًا احتياطيًا على ذاكرة الوصول العشوائي غير المتلاشية (NVRAM).

سؤال:

احفظ ملفات التكوين على كلا الموجهين على ذاكرة الوصول العشوائي غير المتلاشية (NVRAM). ما الأمر الذي استخدمته؟

اكتب إجاباتك هنا.

copy run start

Close a configuration window

التحقق من التكوين

استخدم أوامر التحقق لفحص تكوينات الواجهة.

    - استخدم الأمر show ip interface brief على R1 و R2 للتحقق بسرعة من تكوين الواجهات باستخدام عنوان IP الصحيح وتنشيطها.

الأسئلة:

كم عدد واجهات R1 وR2 التي يتم تكوينها باستخدام عناوين IP وفي حالة "up" و"up"؟

اكتب إجاباتك هنا.

3 واجهات على كل موجّه

اختبار إمكانية الاتصال من طرف إلى طرف عبر الشبكة.

يجب أن تتمكن الآن من تنفيذ أمر اختبار الاتصال ping من أي كمبيوتر شخصي إلى أي كمبيوتر شخصي موجود على الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتمكن من تنفيذ أمر اختبار الاتصال Ping لتنشيط الواجهات على الموجّهات. على سبيل المثال، يجب أن تنجح الاختبارات التالية:

من سطر الأوامر على PC1، قم باختبار اتصال PC4 باستخدام الأمر ping.

من سطر الأوامر على R2، قم باختبار اتصال PC2 باستخدام الأمر ping.

ملاحظة: لتبسيط هذا النشاط، لا يتم تكوين أجهزة التبديل. لن تكون قادرا على اختبار اتصال ping لهم.

نهاية المستند